Ad Soyad: Murat Enes Ulusoy

Okul Numarası: 232923068

Dersin Adı: Mikroişlemciler ve Gömülü Sistemler

Proje Konusu: 3 Renk ve 3 Boyut Ayıran Otonom Konveyör Bant Sistemi

1-Kaynak Kodları

ARDUİNO:

#include <Servo.h>

// --- PİN TANIMLAMALARI ---

#define IN1 33

#define IN2 35

#define IR_RENK A1

#define S0 4

#define S1 5

#define S2 6

#define S3 7

#define COLOR_OUT 8

#define SERVO_PIN_1 12

#define SERVO_PIN_2 28

#define SERVO_PIN_3 23

#define SERVO_PIN_4 22

#define IR_UST  A3

#define IR_ALT  A2

#define IR_ORTA A0

Servo ayiriciServo; Servo ayiriciServo2; Servo ayiriciServo3; Servo ayiriciServo4;

// --- DEĞİŞKENLER VE EŞİK DEĞERLERİ ---

const int esikDegeri = 40; // Sensör tetiklenme sınırı

// --- Eşik Değerleri ---

const int ESIK_ALT  = 30;

const int ESIK_ORTA = 35;

const int ESIK_UST  = 37;

int rMin = 20, gMin = 20, bMin = 20;

int rMax, gMax, bMax;

String suAnkiBoyut = "Bilinmiyor";

// --- FİLTRELEME FONKSİYONU ---//10 KERE DEĞER OKUYOR ORTALAMASINI ALIYOR PARAZİTLENMEDEN KAÇMAK İÇİN

int filtreliOku(int pin) {

long toplam = 0;

for(int i = 0; i < 10; i++) {

toplam += analogRead(pin);

delay(1);

}

return (int)(toplam / 10);

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(S0, OUTPUT); pinMode(S1, OUTPUT);

pinMode(S2, OUTPUT); pinMode(S3, OUTPUT);

pinMode(COLOR_OUT, INPUT);

digitalWrite(S0, HIGH); digitalWrite(S1, LOW);

ayiriciServo.attach(SERVO_PIN_1); ayiriciServo2.attach(SERVO_PIN_2);

ayiriciServo3.attach(SERVO_PIN_3); ayiriciServo4.attach(SERVO_PIN_4);

servolariSifirla();

// Renk Kalibrasyonu

long rToplam = 0, gToplam = 0, bToplam = 0;

for(int i = 0; i < 20; i++) {

rToplam += rawOkuma(LOW, LOW);

gToplam += rawOkuma(HIGH, HIGH);

bToplam += rawOkuma(LOW, HIGH);

delay(50);

}

rMax = rToplam / 20; gMax = gToplam / 20; bMax = bToplam / 20;

motorCalistir();

}

void loop() {

// C#'tan gelen komutları kontrol et

if (Serial.available() > 0) {

String komut = Serial.readStringUntil('\n');

komut.trim();

if (komut == "STOP") {

motorDurdur();

} else if (komut == "START") {

motorCalistir();

}

}

// --- 1. ADIM: BOYUT ÖLÇÜMÜ ---

int altVal = filtreliOku(IR_ALT);

if (altVal < ESIK_ALT) {

// Alt Sensör

Serial.print("ALT tetiklenme degeri: ");

Serial.println(altVal);

motorDurdur();

delay(500);

int vA0 = filtreliOku(IR_UST);

// Üst Sensör

Serial.print("UST tetiklenme degeri: ");

Serial.println(vA0);

int vA3 = filtreliOku(IR_ORTA);

// Orta Sensör

Serial.print("ORTA tetiklenme degeri: ");

Serial.println(vA3);

if (vA0 < ESIK_UST)      suAnkiBoyut = "BUYUK";

else if (vA3 < ESIK_ORTA) suAnkiBoyut = "ORTA";

else                       suAnkiBoyut = "KUCUK";

delay(2000);

motorCalistir();

while(filtreliOku(IR_ALT) < esikDegeri) delay(10);

}

// --- 2. ADIM: RENK ANALİZİ VE C# VERİ GÖNDERİMİ ---

int renkTetikVal = filtreliOku(IR_RENK);

if (renkTetikVal < 140) {

// 1. C#'a BANT DURDU bilgisini gönder

Serial.println("DUR");

delay(250); //sensör tetiklendikten 0.2 saniye sonra dursun

motorDurdur(); // Sensör gördüğü an motoru durdurur

delay(2000);   // İstediğin 2 saniyelik durma süresi

String renk = renkOku(); // Durduktan sonra rengi ölçer

// 2. ANA VERİ PAKETİNİ GÖNDER

Serial.print(suAnkiBoyut);

Serial.print(",");

Serial.println(renk);

motorCalistir(); // Servo itmeden önce bandı hareketlendirir

// 3. BANT ÇALIŞIYOR bilgisini gönder

Serial.println("CALIS");

servoKontrol(renk);

while(filtreliOku(IR_RENK) < esikDegeri) delay(10);

}

}

// --- YARDIMCI FONKSİYONLAR ---

long rawOkuma(int pinS2, int pinS3) {

digitalWrite(S2, pinS2); digitalWrite(S3, pinS3);

return pulseIn(COLOR_OUT, LOW);

}

String renkOku() {

long rRaw = rawOkuma(LOW, LOW); delay(20);

long gRaw = rawOkuma(HIGH, HIGH); delay(20);

long bRaw = rawOkuma(LOW, HIGH);

int r = constrain(map(rRaw, rMax, rMin, 0, 255), 0, 255);

int g = constrain(map(gRaw, gMax, gMin, 0, 255), 0, 255);

int b = constrain(map(bRaw, bMax, bMin, 0, 255), 0, 255);

if (r > g && r > b && r > 60) return "KIRMIZI";

if (g > r && g > b && g > 60) return "YESIL";

if (b > r && b > g && b > 60) return "MAVI";

return "BELIRSIZ";

}

void servoKontrol(String renk) {

if (renk == "KIRMIZI") {

if (suAnkiBoyut == "BUYUK") servoKirmiziBuyuk();

else if (suAnkiBoyut == "ORTA") servoKirmiziOrta();

else servoKirmiziKucuk();

}

else if (renk == "YESIL") {

if (suAnkiBoyut == "ORTA") servoYesilOrta();

else if (suAnkiBoyut == "KUCUK") servoYesilKucuk();

}

else if (renk == "MAVI") {

if (suAnkiBoyut == "BUYUK") servoMaviBuyuk();

else if (suAnkiBoyut == "ORTA") servoMaviOrta();

else servoMaviKucuk();

}

}

// --- MOTOR HIZ KONTROLÜ ---

void motorCalistir() {

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

}

void motorDurdur() {

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

}

void servolariSifirla() { ayiriciServo.write(0); ayiriciServo2.write(0); ayiriciServo3.write(0); ayiriciServo4.write(0); }

// --- SERVO HAREKETLERI ---

void servoKirmiziKucuk() { delay(550); ayiriciServo.write(180);  delay(400); ayiriciServo.write(0); }

void servoKirmiziOrta()  {  delay(200); ayiriciServo.write(180); delay(400); ayiriciServo.write(0);}

void servoKirmiziBuyuk() { delay(1000); ayiriciServo4.write(180); delay(1700); ayiriciServo4.write(0); }

void servoYesilKucuk()   { delay(1300); ayiriciServo2.write(180); delay(650); ayiriciServo2.write(0); }

void servoYesilOrta()    { delay(200);  ayiriciServo2.write(180); delay(1150); ayiriciServo2.write(0); }

void servoMaviKucuk()    { delay(2100); ayiriciServo3.write(180); delay(650); ayiriciServo3.write(0); }

void servoMaviOrta()     { delay(500);  ayiriciServo3.write(180); delay(1500); ayiriciServo3.write(0); }

void servoMaviBuyuk()    { delay(2700); ayiriciServo4.write(180); delay(500); ayiriciServo4.write(0); }

C#:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.IO.Ports; // Port için

using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting; // Grafik için

namespace proje_kodu_30._12._2025

{

public partial class Form1 : Form

{

// Kombinasyon Sayaçları

int kirmiziBuyuk = 0, kirmiziOrta = 0, kirmiziKucuk = 0;

int yesilBuyuk = 0, yesilOrta = 0, yesilKucuk = 0;

int maviBuyuk = 0, maviOrta = 0, maviKucuk = 0;

private void btnAzaltin_Click(object sender, EventArgs e)

{

string secilenRenk = cmbRenk.Text.ToUpper();

string secilenBoyut = cmbBoyut.Text.ToUpper();

if (secilenRenk == "KIRMIZI")

{

if (secilenBoyut == "BUYUK" && kirmiziBuyuk > 0) kirmiziBuyuk--;

else if (secilenBoyut == "ORTA" && kirmiziOrta > 0) kirmiziOrta--;

else if (secilenBoyut == "KUCUK" && kirmiziKucuk > 0) kirmiziKucuk--;

}

else if (secilenRenk == "YESIL")

{

if (secilenBoyut == "BUYUK" && yesilBuyuk > 0) yesilBuyuk--;

else if (secilenBoyut == "ORTA" && yesilOrta > 0) yesilOrta--;

else if (secilenBoyut == "KUCUK" && yesilKucuk > 0) yesilKucuk--;

}

else if (secilenRenk == "MAVI")

{

if (secilenBoyut == "BUYUK" && maviBuyuk > 0) maviBuyuk--;

else if (secilenBoyut == "ORTA" && maviOrta > 0) maviOrta--;

else if (secilenBoyut == "KUCUK" && maviKucuk > 0) maviKucuk--;

}

GrafikGuncelle(); // Grafiği yenilemek için

}

private void btnMotorBaslat_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (serialPort1.IsOpen)

{

serialPort1.WriteLine("START"); // Arduino tekrar çalışır

pnlDurum.BackColor = Color.Green;

btnMotorBaslat.Visible = false;

panel1.Visible = false;

}

}

private void btnMotorDurdur_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

if (serialPort1.IsOpen)

{

serialPort1.WriteLine("STOP"); // Arduino bandı durdurur

}

pnlDurum.BackColor = Color.Red;

// uyarı mesajı

MessageBox.Show("Servo zamanlaması veya hatalı okuma gerçekleşti. \n\nLütfen ilgili hatayı seçerek grafikte azaltın.",

"Sistem Durduruldu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);

btnMotorBaslat.Visible = true;

panel1.Visible = true;

}

catch (Exception ex)

{

MessageBox.Show("Hata: " + ex.Message);

}

}

private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)

{

try

{

if (serialPort1.IsOpen)

{

string gelen = serialPort1.ReadLine().Trim();

// C# arayüzünü güncellemek için

this.Invoke(new MethodInvoker(delegate {

IslemYap(gelen);

}));

}

}

catch (Exception ex)

{

// Bağlantı koptuğunda uygulamanın çökmesini engeller

Console.WriteLine("Veri okuma hatası: " + ex.Message);

} // Gelen satırı oku

}

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

btnMotorBaslat.Visible = false;

panel1.Visible = false;

// Arduino hangi portta

serialPort1.PortName = "COM10";

serialPort1.BaudRate = 9600;

try

{

serialPort1.Open(); // Portu aç

}

catch

{

MessageBox.Show("Arduino'yu takmayı veya portu seçmeyi unuttun!");

}

// Grafik Başlangıç Ayarı

chart1.Series.Clear();

chart1.Series.Add("Urunler");

chart1.Series["Urunler"].ChartType = SeriesChartType.Column; // Sütun grafiği

}

private void IslemYap(string veri)

{

veri = veri.Trim().ToUpper();

if (string.IsNullOrEmpty(veri) || veri.Contains("BELIRSIZ")) return; // Boş veya belirsizse işlem yapma

if (veri == "DUR") { pnlDurum.BackColor = Color.Yellow; return; } //Dur gelince sarı yap

if (veri == "CALIS") { pnlDurum.BackColor = Color.Green; return; } //çalışırken yeşil yap

string[] parcalar = veri.Split(',');

if (parcalar.Length == 2)

{

string boyut = parcalar[0].Trim();

string renk = parcalar[1].Trim();

if (renk == "BELIRSIZ") { MessageBox.Show("Renk okunamadı!"); return; }

lblBoyut.Text = "BOYUT: " + boyut;

lblRenk.Text = "RENK: " + renk;

// KIRMIZI İHTİMALLERİ

if (renk.Contains("KIRMIZI") && boyut.Contains("BUYUK")) kirmiziBuyuk++;

else if (renk.Contains("KIRMIZI") && boyut.Contains("ORTA")) kirmiziOrta++;

else if (renk.Contains("KIRMIZI") && boyut.Contains("KUCUK")) kirmiziKucuk++;

// YEŞİL İHTİMALLERİ (Güncellendi)

else if (renk == "YESIL" && boyut == "BUYUK") yesilBuyuk++;

else if (renk == "YESIL" && boyut == "ORTA") yesilOrta++;

else if (renk == "YESIL" && boyut == "KUCUK") yesilKucuk++;

// MAVİ İHTİMALLERİ

else if (renk.Contains("MAVI") && boyut.Contains("BUYUK")) maviBuyuk++;

else if (renk.Contains("MAVI") && boyut.Contains("ORTA")) maviOrta++;

else if (renk.Contains("MAVI") && boyut.Contains("KUCUK")) maviKucuk++;

GrafikGuncelle();

}

}

private void GrafikGuncelle()

{

chart1.Series["Urunler"].Points.Clear();

// Kırmızı Sütunları

chart1.Series["Urunler"].Points.AddXY("Kır-Büyük", kirmiziBuyuk);

chart1.Series["Urunler"].Points.AddXY("Kır-Orta", kirmiziOrta);

chart1.Series["Urunler"].Points.AddXY("Kır-Küçük", kirmiziKucuk);

// Yeşil Sütunları (Güncellendi)

chart1.Series["Urunler"].Points.AddXY("Yeş-Büyük", yesilBuyuk); // Bu satır eklendi

chart1.Series["Urunler"].Points.AddXY("Yeş-Orta", yesilOrta);

chart1.Series["Urunler"].Points.AddXY("Yeş-Küçük", yesilKucuk);

// Mavi Sütunları

chart1.Series["Urunler"].Points.AddXY("Mav-Büyük", maviBuyuk);

chart1.Series["Urunler"].Points.AddXY("Mav-Orta", maviOrta);

chart1.Series["Urunler"].Points.AddXY("Mav-Küçük", maviKucuk);

chart1.Update();

}

}

}

C# FORM:

2-BLOK DİYAGRAMI

3-AKIŞ DİYAGRAMI

4-TEKNİK RAPOR

Proje Tanımı: Konveyör bant üzerindeki nesneleri 3 farklı boyut ve 3 farklı renk kombinasyonuna göre ayıran, verileri C# arayüzünde anlık raporlayan otomasyon sistemi.

Donanım Yapılandırması

- Kontrol Merkezi: Arduino Mega (Geniş I/O desteği için).

- Algılama: 3 adet TCRT5000 (Boyut için bariyer), 1 adet TCRT5000 (Renk tetikleme), TCS3200 (Renk analizi).

- Güç Yönetimi: 12V 4A adaptör beslemesi; 2 adet LM2596 Buck Converter ile motorlar ve servolar için izole voltaj regülasyonu (5V ve 4.6V).

- Eyleyiciler: 6V DC Bant motoru (L298N kontrollü) ve 4 adet SG90 Servo motor (Ayrıştırma kollarını yönetmek için).

Yazılım ve Haberleşme Mantığı

- Hiyerarşik Algılama: Nesne önce boyuta göre (Alt/Orta/Üst sensörler) etiketlenir, ardından renk sensörü önünde durdurularak RGB analizi yapılır.

- Seri Haberleşme: Arduino, [BOYUT,RENK] paketini 9600 baud hızında C# arayüzüne iletir.

- C# GUI: Gelen veriler MSChart ile grafikleştirilir. Operatör, hatalı okuma durumunda "Azaltma" butonuyla istatistikleri manuel düzeltebilir.

- Hassas Ayrıştırma: Nesnenin rengine ve boyutuna göre önceden tanımlanmış delay süreleri kullanılarak ilgili servo kolu aktif edilir.